STM32F407ZGT6核心板有两种下载方式：SWD下载和串口下载（由于板子上没有USB转串口芯片，需要外接TTL转串口模块才能下载程序）

串口下载：

第一步 接线

需要准备个TTL转串口按照如图进行接线：

- 红色线是3.3V接核心板上的3.3V

- 黑色线是TXD 接核心板上的RXD

- 黄色线是RXD 接核心板上的TXD

- 绿色线是GND 接核心板上的GND

- 第二步 进入ISP下载模式

- 进入ISP下载模块有两种方法

- 按着BOOT0按键上电 上电后松开BOOT0 即可进入ISP模式

- 我们上电后 先按着RST按键不松 再按着BOOT0按键 松开RST按键 最后松开BOOT0按键 即可进入ISP烧录模试

- 第三步 打开烧录软件进行烧录

- 使用工具软件里ATK-ISP 不能使用FlyMCU (因为FlyMCU只支持F1系列的主控芯片)

- 选择我们的COM口

- 波特率默认115200即可

- 选择我们要烧录的HEX文件

- 勾选上 编程后执行

- 选择 DTR的低电平复位 RTS高电平进BootLoader

- 点击开始编程

SWD下载

我们以Daplink为例 按下以下引脚定义进行接线

- 红色线为3.3V 接核心板的3.3V

- 绿色线为SWD 接核心板的DIO

- 白色线为SCK 接核心板的CLK

- 黑色线为 GND 接核心板的GND

- 最后打开工程文件 选择好对应的Debug

- 点击DownLoad 即可进行下载